墓碑安装标准及检验

安装标准

- 1、墓碑安装时按结构图与石材的各部件进行安装，安装前应检查所有石材的外观质量，不允许将有质量缺陷的石材进行安装，安装完成后，整体方向要正，做到每一款墓碑安装时要求与整体墓碑区域纵、横都在一条线上，使每一个区域要在同一水平面(特殊要求除外)。

2、安装墓穴时，先将外围基础作正，基础内部结合点直角连接，内穴厢体与外围厢体用混凝砂浆加固，误差在1公分之内。

3、墓碑扶手安装立柱必须用C25的水泥进行粘接，垂直度误差不得超过2毫米，扶手四周尺寸必须统一。

4、碑柱安装时在柱子与厢体连接处必须用C25水泥进行粘接，碑柱间距离按碑板大小来规定，上下间距统一，垂直度不得超过2毫米，左右间距必须统一。

5、主碑安装从上到下由碑柱开槽当中安装，后用水泥勾缝，确保稳固。

6、帽头安装必须用C25水泥进行粘接，四周间距必须统一，垂直度误差不得超过2毫米。

7、墓碑安装完成后，对所有粘接缝进行打磨处理，并及时清理周边破碎石材、垃圾和安装时用过的一切材料，保证墓碑和周边干净整洁。

8、夏季墓碑安装完成5天后，冬季墓碑安装完成7天后，检查墓碑的稳固程度，要求墓碑平稳，与基座垂直且没有任何松动。

二、检验及权责

1、墓碑安装完成后，施工方应通知工程部人员进行验收。

2、工程部人员应认真仔细的检查每一个产品是否按照安装要求进行安装，如发现有问题的，施工方无条件重新安装，此过程中造成的损坏，由施工方承担。

3、工程部人员检查后，应给施工方出具产品验收合格单（一式两份），施工方凭此合格单可进行后续的结算等工作。

4、如工程部验收后，产品出现因安装不到位导致的各项损失，责任由验收人员承担。

武汉白玉时光陵园工程绿化部

2016年5月28日

精心搜集整理，只为你的需要